Kanalizační potrubí pro gravitační systémy specifikace
Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, se zvýšenou rázovou odolností,

vyrobené dle ČSN 1401, SN 12 

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr                                               - DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969)            - min SN 12 kN/m2  
Základní materiál                                           - PVC-U se zvýšenou rázovou odolností, barva modrá
Tloušťka základní stěny                                - viz jednotlivé dimenze
Konstrukce stěny potrubí                              - potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním opatřeným podpůrným PP kroužkem odolným do 2,5 bar. 
Způsob spojování                                         -  na hrdla

Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou stranách z PVC-U rovněž s těsněním  jištěným proti posuvu

Kanalizační stoka je navržena z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou odpovídající ČSN EN 1401-1 a se zvýšenou rázovou odolností. Rázová odolnost bude splňovat požadavky ČSN EN ISO 11 173 (dříve ČSN EN 1411) stupňovitá metoda – kde pro DN 250 při teplotě -10 st C je požadována odolnost vůči pádu závaží o váze 12,5 kg z výšky 2 metrů. 

Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy a to minimálně v DN/OD 160-315 mm včetně. Odbočky do DN/OD 315 včetně budou vstřikované a oboustranně hrdlované z důvodu snížení počtu spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) mají shodné napevno vložené těsnění opatřené podpůrným kroužkem z PP odolným proti ropným látkám a splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost spojů je min. 2,5 baru dle ČN EN 1277. 

V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v trubkách a tvarovkách se shodnou tlakovou odolností tak, aby na celém systému nevznikala slabá místa.

Technické podmínky pro pokládku potrubí 
Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN 1610.
Výkop rýh – ČSN EN 1610 kap.6 a PD
Zásyp a hutnění – ČSN EN 1610 kap. 11 a PD 

Zkoušky během výstavby – ČSN EN 1610 kap.. 10 a 12
Podmínky pro uložení potrubí 
1. Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí při běžném krytí potrubí 120 – 400 cm
Materiál v zóně potrubí
Pro obsyp  se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci  například písek, štěrkopísek do zrnitosti 20 mm. Při používání lomové výsevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění. Maximální frakce u drceného kameniva je 
0-8 mm.
Hutnění obsypu 
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. 
Vzorový technologický postup hutnění:
Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření)
	Zona  a druh zhutňovacích strojů


	Hmotnost 

Stroje 

(kg)


	Třídy zeminy

	
	
	Hrubozrnná

(podíl zrna <0,06 mm <5%)
	Smíšená

(podíl zrna <0,06 mm <5-10%)
	Jemnozrnná

(podíl zrna <0,06 mm <40%)

	
	
	Výška vrstvy
	Počet pojezdů
	Výška vrstvy
	Počet pojezdů
	Výška vrstvy
	Počet pojezdů

	V bezpečnostním pásmu do 0,3 m nad potrubí – lehké zhutňovací stroje

	Vibrační desky
	Do 100
	30
	5-6
	30
	6-7
	-
	-

	V bezpečnostním pásmu OD 0,3 m do 1 m nad potrubí – zhutňovací stroje

	Vibrační desky
	Do 300
	15
	5-6
	10
	6-7
	-
	-

	Nad bezpečnostním pásmem – v celé zóně zásypu

	Dusadla na stlačený vzduch
	60-200

100-500
	40

30
	4-5

5-6
	30

30
	4-5

5-6
	20

20
	4-5

5-6

	Vibrační desky
	300-750

>750
	40

60
	6-7

6-7
	30

40
	6-7

6-7
	-

-
	-

-

	Vibrační válce
	600-8 000
	30
	7-8
	30
	7-8
	-
	-


Zásady pro používání hutnící techniky 
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Statické posouzení
Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,3 – 4,0 m. 
Statický posudek:

Šíře výkopu
Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu. 

[image: image1.png]Tabulka &. 2 - Nejmen:

Hioubl
(m)
<1,00
21002175
1752400
400

osti na hloubce ryhy dle CSN EN 1610





[image: image2.png]=225
225322350 oD +050

) 0D+ 040
> 360322700 oD +070 00+ 00
7008221200 oD +085 00+00

1200 oD +1,00 00 +00

U iidaj OD + x odpovida x/2 minimélnimu pracovnimu prostory mezi potrubim a sténou ryhy resp. patenim,
kde OD je vnéjéi primér v m

B~ thel skionu stény nezapatené rihy, méfens k vodorovné ose




Schéma uložení potrubí 
[image: image3.png]) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU

| Kom TRt
i e srmani + oo v L 150
& gz NEBO OPRAVA DLE STAVAUCI STAVU
gl Elg
gz 0D HLOUBKY YYKOPU 1,20 m BUDE RfHA PAZENA
g ZSYP HUTHEN PO VRSTVACH
s s T (25N Z veKoRy)
|2 §| siemeopisex ¥
§F GROVER PRO STROUNI HUTNENI
£lo T (NIN. 300 mm NAD VRCHOLEW POTRUB)
EEEIE
Ell
y | 0BSYP 2 NESOUDRINEHD MATERULY
2 | smeonsec (HAX. ZRNTOST 18 ram POVODNI ZEMINY)
El
g — Loz virory
POTRUB! AT DRENAZN POTRUBI
UPOROL (PE-HD) o (mm) (v PRIPADE ODVODNEN STAVEY)
NERST PROVER
B - SRRy

(AZ. TSN EN 1610, prEN 1048}




2. Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí s  malým krytím 80 - 120 cm

Obsyp potrubí:

· Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou.

· Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-8 do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 98 % PS .

· Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm pro docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Způsob hutnění: 

· Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS.

· Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. Počet pojezdů provádějte tak dlouho až změřená hodnota E def se nebude měnit a zůstane konstantní. 

Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít následující postup: 

· vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla tloušťku pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm.

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci skladby frakce kameniva doporučuji konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou.

3. Požadavky na uložení potrubí při velmi malém krytí – méně než 80 cm

Obetonování potrubí
Obetonování plastových potrubí zvolte např. pokud výška krytí bude menší než 70 cm nebo z prostorových důvodů nebude možné dostatečně zhutnit obsyp kolem potrubí.

Obetonování je nutné provézt vždy na celém úseku mezi šachtami bez přerušení! 
· Obetonování potrubí neprovádějte při vysokých teplotách (vyšších než 25 st. C)  z důvodu velké tepelné roztažnosti plastových potrubí.
· V běžných podmínkách se pro obetonování a podkladní vrstvu používá zavlhlá betonová směs z betonu C12/15 s1. 

· V případě obetonováním tekutou směsí je nutné potrubí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs
· V místech s neúnosným podložím je vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari síť s oky 150x150mm a tl. 6 mm. Pro spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň C20/15 

Vzorový řez při obetonování potrubí

[image: image4.emf]
Pokud se úsek kanalizace s malým krytím nachází mimo komunikaci v zeleném pásu, nejsou zde žádné limity. Jediné omezení by bylo v uložení potrubí v poli, kde se musí uvažovat o hloubce orby cca 60 cm. Zde doporučujeme rovněž min 80 cm krytí nad potrubím.

4. Uložení potrubí pod hladinou vody

Některé úseky kanalizace budou v záplovém území, tzn. že kanalizace včetně šachet může být dočasně kompletně pod hladinou vody. V příslušných úsecích budou betonové šachty obetonovány v celé výšce. Čímž se dosáhne zabezpečení vodotěsnosti napojení potrubí do šachet, i vodotěsnosti spojů mezi skružemi. Poklopy budou na příslušných šachtách vodotěsné. Šachty budou opatřeny originálními šachtovými vložkami se zvýšenou odolností vůči tlaku. Pokud krytí potrubí by v těchto úsecích bylo menší než 1,5 m bude nutné i potrubí obetonovat.
prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení s hydrogeologem. Jako jedno z možností je vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu.

Společné podmínky pro všechny případy uložení:

Výška obsypu nad vrcholem potrubí
u potrubí Ultra Solid  se obsyp provádí 20 cm nad vrcholem potrubí,  pokud zásyp neobsahuje kameny větší než 60 mm. V případě výskytu větších kamenů se doporučuje používat obsypový materiál až do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí. 
Lože potrubí
Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 10 cm. V případě skalního podloží 15 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody, nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům. Pokud se jako vyztužení dna výkopu provede betonová deska, je nutné na ni ještě nasypat další 5 cm vrstvu nesoudržného materiálu aby potrubí neleželo na hrdlech.  
Napojení potrubí do šachtových den

Šachtová dna budou osazena originálními šachtovými vložkami osazenými stejným typem těsnění s pojistným plastovým kroužkem, jako je v potrubí. Tímto opatřením se dosáhne shodné těsnosti min do 2,5 bar.

Řešení uložení potrubí v protlaku

Protlak je technologicky nejjednodušší vytvořit z ocelového potrubí o vnitřním rozměru o cca 50-100 mm větším než max. venkovní průměr hrdla potrubí. Jednotlivé trubky se pak postupně vtlačují do ocelové chráničky.

Pro zabránění uložení potrubí na hrdla a následnému průhybu trub, doporučujeme okolo potrubí umisťovat vystřeďovací kroužky (Raci) po vzdálenosti 2 m. Vystřeďovací kroužky mají však standardní výšku a neslouží k vyrovnání odchylek od spádu ocelové chráničky. Pro tyto účely se používají distanční sedla vyrobená např. ohýbáním KARI výztuže na stavbě podle potřeby. Tento postup doporučujeme konzultovat s prováděcí firmou, která má s touto technologií zkušenosti. Další možností u chrániček nad DN 1200 mm vytvořit nejprve betonový chodníček vyrovnaný do požadovaného spádu.
Prostor v mezikruží doporučujeme vyplnit pískem nebo popílko-cementovou směsí. V případě použití tekuté betonové směsi je nutno aby injektování betonu bylo prováděno za nízkého tlaku kolem 0,5 baru a potrubí před vyplněním mezikruží bylo zajištěno proti vztlaku. V každém případě se doporučuje potrubí před injektáží vyplnit vodou. 

Manipulace a skladování potrubí 

Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby.

Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m. 

Potrubí Ultra Solid je vyrobeno z PVC-U, což je materiál, který při nízkých teplotách pod bodem mrazu ztrácí houževnatost a je nutné dbát zvýšenou pozornost při manipulaci s potrubím a při hutnění v blízkosti potrubí.
Pokládka potrubí do výkopu za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubí,  pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí mělo pokládat do teploty – 5 º C.
Předávání kanalizace
Deformace potrubí
Prokázání zachování kruhového průřezu doporučujeme provádět při předání digitální videokamerou zde je totiž možné namátkově provézt přesnou kontrolu deformace ve spojích, které budou vykazovat prokazatelnou deformaci.
Maximální okamžitá dovolená deformace kruhového průřezu by měla být stanovena v tendrové dokumentaci.
Stanovení její maximální hodnoty však vždy závisí na požadavcích provozovatele a správce kanalizace, protože v ČR není tato hodnota žádnou ČSN stanovena.

 Podle DANVA guideline 54, 2. edition, podle které děláme statické výpočty, je u potrubí z PVC dovolena max. přípustná deformace do 8 %. Podle odvětvové normy TNV 75 02 11 zpracované Hydroprojektem, by však dlouhodobá deformace neměla překročit hodnotu 6 %. Stejnou hodnotu doporučuje i UK Water koCommittee, podle které byl zpracován graf a tabulka č.1.  V případě vyhodnocování deformace pomocí laserové technologie vychází hodnoty deformace vyšší než v případě vyhodnocení pomocí poměrové kružnice. Přepočet odpovídá vynásobením hodnot deformace naměřených laserovou technologií koeficientem 0,5.
Dovolený průhyb potrubí
Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme pokládkou tak, že směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Maximální přípustná směrová odchylka pro potrubí do DN 500 by neměla překročit 50 mm. 
Těsnost systému
Těsnost potrubí a šachet by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol prokazující těsnost. Doporučujeme, aby závěrečnou zkoušku provedla nezávislá firma.
Výškové a směrové tolerance

Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma  ČSN 75 6101 : 1995 , ve článku 7.1.5.10.
Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ( 10 mm, při sklonu nad 10 promile ( 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších průměru nejvýše 80 mm. 

Kontrolu výškové tolerance doporučujeme provézt rovněž digitální videokamerou, která umožňuje vypracování protokolu. Protokol  vyznačuje křivku předepsaného spádu a křivku uvádějící dodržený spád.
 V případě překročení povolené tolerance, doporučujeme do technických podmínek stanovit způsob odstranění.
Potrubí Ultra Solid, SN 8, SN 12











Uložení kanalizačního potrubí Ultra Solid PVC a BP








PAGE  
4

